建筑垃圾车辆清运扬尘防治导则

目  次

1 总则	5

2 一般规定	6

3 清运车辆技术要求	7

3.1 一般规定	7

3.2 外观	7

3.3 结构与密闭装置	7

3.4 监控系统	8

4 建筑垃圾清运	9

4.1 出场	9

4.2 运输	9

5 建筑垃圾处置	10

6 信息化管理	11

# 1 总则

1.0.1为深入贯彻落实国家和省委、省政府关于大气污染防治有关工作的决策部署，规范我省建筑垃圾车辆清运过程中的扬尘治理工作，保护和改善大气环境质量，依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2017年大气污染防治攻坚战7个实施方案及考核奖惩暂行办法的通知》（豫环攻坚办〔2017〕71号）及《河南省住房和城乡建设厅关于加强城市建筑垃圾源头管控做好扬尘污染防治有关工作的通知》（豫建〔2017〕88号）等有关规定，制定本导则。

1.0.2 本导则适用于河南省行政区域内建筑垃圾车辆清运的扬尘防治工作。

1.0.3 建筑垃圾车辆清运过程中的扬尘防治，除应符合本导则外，尚应符合国家、行业及河南省现行相关法律法规和标准的规定。

# 2 一般规定

2.0.1建筑垃圾车辆清运扬尘防治各方责任主体职责：建筑垃圾产生方负责施工过程中的扬尘防治；运输方负责运输过程中的扬尘控制；消纳场管理部门、资源化利用企业、使用方负责建筑垃圾接收处置工作过程中的扬尘防治。

2.0.2建筑垃圾的运输和处置应事先制定切实可行的方案，按规定选择经核准的建筑垃圾运输企业。方案应包含建筑垃圾的产生情况（产生量、垃圾类型、消纳方式、处置要求等）、建筑垃圾的消纳场所、运输路线及运输时间和运输计划等。

2.0.3建筑垃圾车辆清运扬尘防治实行“三项准入”（建筑垃圾运输企业、清运车辆、驾驶员准入）、“三不出场”（建筑垃圾运输车车身及轮胎不冲洗干净不得出场；手续不齐全、卫星定位等监控设施不能正常使用不得出场；车辆没有100%封闭不得出场）及“三方惩处”制度（施工企业、运输企业和驾驶人员违反建筑垃圾运输管理规定的，公安、住建厅、城管、交通运输等部门要分别按照有关法律法规对上述三方进行惩处）。

2.0.4建筑垃圾应当委托经核准的运输企业运输，委托合同中应明确运输扬尘防治责任。

2.0.5建筑垃圾运输企业应制定车辆管理制度、定期对车辆进行维护和检测，保持车况完好、车容整洁、车牌号清晰。

2.0.6扬尘防治设施严禁随意拆除、移动、损坏，其功能受损时应及时恢复。

# 3 清运车辆技术要求

3.1 一般规定

3.1.1建筑垃圾清运车辆应采用列入国家工业和信息化部《车辆生产企业及产品公告》内的产品，车辆的特征应与产品公告、出厂合格证相符。

3.1.2 建筑垃圾清运车辆的外观、结构和密闭装置及监控系统应符合《建筑垃圾清运车辆技术要求》DBJ41/T 171-2017的相关规定。

3.1.3 建筑垃圾清运车辆应满足国家、行业对机动车安全、排放、噪声、油耗的相关法规及标准要求。

3.2 外观

3.2.1 车辆驾驶室顶部应设置标志性顶灯，灯箱应固定牢固，颜色宜为白色，色泽均匀。

3.2.2 各地市应根据自身情况统一车辆车身及车厢主体颜色；车辆后箱板应使用反光材料喷涂牌号；驾驶室两侧车门应喷涂清运企业名称；车侧身及后箱板应喷涂监督举报电话，且车身应设置一定数量的反光贴。

3.3 结构与密闭装置

3.3.1新购置的建筑垃圾清运车辆应使用带顶盖及防撒漏装置的3轴自卸货车。

3.3.2 密闭装置的长度不得超过原车厢长度，宽度不得超过原车厢宽度60mm，拱形高度的最高点不得超出原车厢300mm，不得直接或间接加高厢体装载高度。

3.3.3车厢主体不宜采用外表面易残留建筑垃圾的外露加强筋结构，车厢

内表面应平顺光滑，宜采用U型结构。

3.3.4车辆尾部与侧面应安装安全防护装置，且车厢底部应密封严密，漏水量不应大于0.5L/min。

3.3.5  改装车辆车厢顶部宜采用纵向开闭柔性结构篷布覆盖密闭装置，密闭装置性能应符合《建筑垃圾清运车辆技术要求》DBJ41/T 171-2017的相关规定。

3.3.6  新购车辆车厢顶部宜采用刚性密闭装置，且宜安装闭合限位传感器，并与车载终端连接，当车载终端接收到密闭装置闭合信号后，车辆方可正常行驶。

3.4 监控系统

3.4.1建筑垃圾清运车辆应安装监控系统。监控系统由车载卫星定位系统和车载影像系统等组成，并应能接入城市建筑垃圾监管平台。

3.4.2 监控系统可实时查询每台车辆的精确位置、运输时间、行驶速度、行驶路线等信息，且可设置电子围栏，进行线路控制；并可预设车速，实现车辆超速报警功能。

3.4.3车辆应安装至少3路摄像头和行车记录仪，分别用于监控车辆左侧、右侧、后部情况，并能实现对车辆盲区进行监控；且应安装显示车外盲区检测系统输出视频的车载显示屏，并可存储并传输影像数据。

4 建筑垃圾清运

4.1 出场

4.1.1 建筑垃圾清运应按规定选择经核准的建筑垃圾运输企业。

4.1.2 建筑垃圾清运车辆应封闭严密后方可出场，装车高度不得高出车厢挡板。

4.1.3 施工现场清运车辆出入口应按有关规定设置车辆冲洗设施，包括冲洗平台、冲洗设备、排水沟、沉淀池等，可收集洗车过程中产生的废水和泥浆。冲洗设施宜采用自动冲洗平台并设立循环用水装置。

4.1.4 当施工现场不具备车辆冲洗条件或实际需要时，车辆可配备自动冲洗系统，实现对车身、轮胎等的冲洗功能，并应在污水排放方便的场所冲洗，防止二次污染。

4.1.5 建筑垃圾清运车辆出场前应清洗干净，防止车辆带泥上路，保持周边道路清洁干净。车辆冲洗应填写台账，并由相关负责人签字。冲洗水压和冲洗时间应符合《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准（试行）》中的相关要求。

4.2 运输

4.2.1 建筑垃圾运输过程中应使用密闭加盖的清运车辆，严格控制建筑垃圾装车高度，切实达到无外露、无遗撒、无高尖、无扬尘的要求。

4.2.2 建筑垃圾清运车辆应随车携带驾驶证、行车证、营运证、建筑垃圾运输处置核准文件和装卸双向登记卡，做到各项运营运输手续完备。

4.2.3 建筑垃圾运输过程中清运车辆的行驶速度应控制在30km/h以内。

4.2.4 建筑垃圾清运车辆应开启实时在线定位系统，严格实行“装、运、

卸”全过程监控，严禁“跑冒滴漏”和违规驾驶，确保实时处于监管系统监控之中。

4.2.5 清运车辆应按照核准的路线和时间行驶，并到核准的处置地点倾倒建筑垃圾。

# 5 建筑垃圾处置

5.0.1建筑垃圾运输至消纳场应集中、分类堆放。

5.0.2 建筑垃圾消纳场和填埋场入口应设置扬尘污染责任标识牌，明确扬尘污染防治措施、主管部门、责任人及监督电话等信息。

5.0.3 建筑垃圾消纳场和填埋场应安装自动喷水控尘设施，设置20m间隔的钻孔式喷淋输水管。

5.0.4临时堆放点的建筑垃圾应使用密目式防尘网或黑色遮阳网等材料进行覆盖或种植适宜的植物进行绿化，覆盖要封闭严密，绿化要及时、合理。

5.0.5建筑垃圾消纳场和填埋场应当配备用于垃圾处理的专用机械设备、专用车辆。入场的垃圾应及时推平、辗压、覆盖。

5.0.6 建筑垃圾消纳场和填埋场必须配备有专业的保洁人员，做好清运车辆出场前的保洁工作，对车辆的车轮、车厢吸附的尘土、残渣进行冲洗，确保净车出场，杜绝车辆夹带尘土上路，污染路面，保证进出车辆车容车貌整洁。

5.0.7 建筑垃圾消纳场和填埋场禁止在现场焚烧废弃木料、塑料制品等，以防止对大气的污染。

5.0.8 建筑垃圾消纳场应有健全的安全管理措施并得到有效执行，以保持水土平衡，防止塌方、泥石流等灾害事故的发生。

5.0.9 建筑垃圾资源化利用处置场，采用固定式破碎筛分设备的，应建有全封闭工作车间；采用移动式破碎筛分设备的，应建立自动喷淋装置。

# 6 信息化管理

6.0.1 消纳场及施工现场主要出入口应设有监控装置，远程监控设备应能覆盖项目90%以上区域或采取云台技术360°监控。

6.0.2 建筑垃圾清运车辆在运行时应开启实时在线定位系统，严格实行全过程监控。

6.0.3 监测数据和固定场所视频数据应实时上传到当地监管部门的监控平台；车载视频资料应存储完整。

6.0.4 应做好扬尘防治工作记录和数据检测记录，建立完善的扬尘防治管理台账，各责任单位应保存完整的扬尘防治档案资料，监控系统监测数据留存时间应不少于3个月。